| Desain Jembatan Cable-Stayed dengan Sistem Single Plane di Jalan Tol Pandaan-Malang Roro Prasti Hapsari1, Dionisius TAB1, Ninik Catur Endah Yuliati1 1, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang |  |
| --- | --- |
| Keywods : Anchorage; Cable-stayed bridge; modified fan pattern; pylon; single plane system | Abstract Cable-stayed bridge known as cost-effective, long span, breathtaking bridge. This study aims to design girder, cable, pylon, and anchorage. The bridge is located at Exit Toll Malang on Pandaan-Malang Toll Road. This design is using ultimate design method. The bridge is 155 m long and 20 m width. The main grider is WF 900.300.18.34 installed in the middle. The cross beams are WF 600.300.14.23 installed every 5m. The stringers are WF 400.400.13.21 installed every 1,5 m. The cables are using ASTM A416 Grade 270 with varity number of strands start from 25–50 strands. The selected cable configurations are modified fan pattern and single plane system. The pylon is a single column made from reinforced concrete with dimensions of 2.5m x 2.5m. The anchorage is using VSL SSI 2000. Anchorage at the deck is installed above the main girder with a 50mm steel bracket. Anchorage at the pylon is installed within pylon. |
| Kata Kunci : Angkur; Jembatan cable-stayed; modified fan pattern; pylon; single plane system Article History : Submitted : 1 Januari 2022 Accepted : 1 Februari 2022 Available Online : Desember 2022 | Abstrak Jembatan cable-stayed adalah salah satu tipe jembatan yang sesuai untuk bentang panjang dan mempunyai tampilan yang lebih estetis. Artikel ini menyajikan prosedur dan hasil disain jembatan cable-stayed yang meliputi disain gelagar, kabel, pylon, dan angkur. Lokasi jembatan yang dipilih adalah pada bagian ruas Jalan Tol Pandaan-Malang Exit Toll Malang. Bentang jembatan sepanjang 155 m dan lebar 20 m. Metode perencanaan menggunakan prinsip ultimate design. Berdasarkan perhitungan disain diperoleh dimensi gelagar induk menggunakan WF 900.300.18.34 ; gelagar melintang menggunakan WF 600.300.14.23 yang dipasang pada setiap jarak 5 m; gelagar memanjang menggunakan WF 400.400.13.21 dengan jarak antar gelagar 1,5 m. Kabel menggunakan ASTM A416 Grade 270 dengan variasi strand mulai dari 25-50 strands dengan konfigurasi modified fan pattern dan single plane system. Pylon direncanakan berupa kolom tunggal beton bertulang berdimensi 2,5 m x 2,5 m. Angkur menggunakan VSL SSI 2000. Angkur pada gelagar dipasang diatas gelagar induk sedangkan angkur pada pylon ditanam menyilang dalam pylon.. |
| Korespondensi Penulis : Roro Prasti Hapsari Email : rorohapsari@gmail.com | DOI : Sitasi : Hapsari, Roro Prasti. 2022. Desain Jembatan Cable-Stayed dengan Sistem Single Plane di Jalan Tol Pandaan-Malang. Volume 1 No.2, hal 31-44. |

# 1. Pendauluan

Jembatan cable-stayed merupakan jembatan bentang panjang berderajat tinggi dengan elemen struktur yang terdiri dari gelagar, kabel, dan pylon. Fungsi kabel adalah untuk menggantikan pilar jembatan dengan prinsip tarikan ke  atas, sehingga bentang jembatan yang dapat ditahan lebih panjang.

Kelebihan kontruksi jembatan cable-stayed antara lain mempunyai berat struktur yang lebih ringan dengan tampilan yang lebih estetis sehingga sangat cocok digunakan untuk jembatan bentang panjang serta mempunyai tingkat ketangguhan secara struktural yang tinggi (Irawan dkk, 2011).

Sistem cable-stayed merupakan suatu sistem ruang, yang terdiri dari balok-balok pengaku (stiffening girder), lantai jembatan dan bagian-bagian pendukung seperti pilon dan kabel-kabel miring yang beraksi pada tegangan tarik.

Karakteristik struktural dari sistem cable-stayed adalah bahwa sistem ini secara geometris tidak berubah akibat pembebanan pada jembatan, dan seluruh kabel berada dalam  posisi tegang akibat tarikan.

# 2. Metode Penelitian

Sesuai dengan surat edaran Menteri PUPR No. 08/SE/M/2015, perencanaan jembatan cable-stayed di Indonesia harus mengacu pada  SNI 1725:2016 yang mengatur tentang Pembebanan Untuk Jembatan,  SNI 2833:2008 yang mengatur tentang perencanaan jembatan terhadap beban gempa, RSNI T-03-2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan, dan SNI T-12-2004 tentang perencanaan struktur beton untuk jembatan.

Pada artikel ini menyajikan hasil perencanaan jembatan cable-stayed pada bagian ruas Jalan Tol Pandaan-Malang Exit Toll Malang.  Ruang lingkup perencanaan meliputi Gelagar memanjang, gelagar melintang/diafragma, kabel utama, pylon, dan disain angkur.

Metode perencanaan yang digunakan adalah metode kuantitatif berdasarkan ultimate design. Analisa struktur menggunakan alat bantu software SAP2000. Lokasi jembatan melintasi Sungai Amprong di ruas Jalan Tol Pandaan-Malang. Data mengenai peta lokasi dan topografi lokasi seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi dan Topografi Proyek

Sumber : Google Earth Pro, 2020

# 3. Hasil dan Pembahasan

## Data konstruksi

Direncanakan jambatan cable-stayed dengan gelagar baja, plat beton, dan pylon seperti pada Gambar 2. Jembatan memiliki panjang bentang 155 m dan lebar 20 m, tebal plat lantai beton 25 cm, dan tebal aspal 7 cm.

Gambar 2. Tampak melintang

Sumber: Hasil perencanaan (Hapsari, 2021)

- Gelagar

- Material: Baja50 dengan fy = 290 = MPa dan fu= 500 MPa

- Gelagar induk: WF 900.300.18.34 dipasang di tengah (W = 286 kg/m)

- Gelagar melintang: WF 600.300.14.23 dipasang tiap jarak 5 m (W = 175 kg/m)

- Gelagar memanjang: WF 400.400.13.21 dipasang tiap jarak 1,5 m (W = 172 kg/m)

- Kabel

- ASTM A416 Grade 270

- Diameter (ø) = 0,6 in = 15,24 mm

- Luas (A) = 139,35 mm2

- Tegangan tarik batas (fpu) = 1860 MPa

- Berat jenis (γcb) = 7850 kg/m3

- Modulus elastisitas (E) = 1,925 x 106 kg/cm2

- Pylon

- Mutu beton fc’ = 50 MPa

- Tulangan memanjang, dm = D36 dengan fy = 400 MPa

- Tulangan sengkang, db = D22 dengan fy = 270 MPa

- Tulangan crossties, dct = D22 dengan fy = 270 MPa

- Selimut beton, dc = 100 mm

## Preliminary design kabel

Kabel dipasang dengan konfigurasi modified fan pattern dengan sistem single plan. Jumlah total kabel ada 30 buah dengan 15 kabel pada masing-masing bentang seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Tampak atas

Sumber: Hasil perencanaan (Hapsari, 2021)

- Tinggi pylon

H=0,22L=0,22×155=34,1m≈35m

Jarak antar kabel pada gelagar adalah 5 m seperti yang terlihat pada Gambar 3. Jarak antar kabel pada pylon adalah 1 meter dan kabel teratas terletak 4 m dibawah puncak pylon seperti pada Gambar 4.

Gambar 4. Tampak memanjang

Sumber: Hasil perencanaan (Hapsari, 2021)

- Pembebanan

Faktor beban untuk material baja adalah 1,1; untuk beton adalah 1,3; untuk beban mati tambahan (air hujan dan aspal) adalah 1,3.

- Dead Load (DL)

Berat gelagar induk 					= 314,60 kg/m

Berat gelagar memanjang				= 2648,80 kg/m

Berat plat beton 					= 13260,00 kg/m

Berat aspal 						= 3473,02 kg/m

Berat air hujan 					= 2210,00 kg/m

Berat gelagar melintang 				= 3753,75 kg

qD = g = 314,60+2648,80+13260,00+3473,02+2210,00 	= 21906,40 kg/m

PD = 3753,75 kg

- Live Load (LL)

BTR 							= 15300,00 kg/m

BGT 							= 116620,00 kg

T 								= 29250,00 kg

qL= p 							= 15300,00 kg/m

PL = 116620,00+29250,00 					= 145870,00 kg

P/30d = (PD+PL)/(30*d)= (3753,75 + 145870,00)/(30*0,912) 	= 5468,7 kg/m

- Dimensi kabel

Perhitungan dimensi kabel dihitung menggunakan rumus dibawah ini. Tiap kabel dihitung satu persatu seperti pada Tabel 1.

Asc.i=g+p+P30dλi+λi+1cos∅i2fcbdsin∅icos∅i-γcbai

Tabel 1. Dimensi kabel

| Kabel | λi (m) | ∅i (°) | Asc perlu (mm2) | n (buah) | Asc terpasang (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,5 | 66,19 | 3489,70 | 27 | 3762,45 |
| 2 | 5 | 55,22 | 3111,57 | 25 | 3483,75 |
| 3 | 5 | 47,35 | 3477,49 | 25 | 3483,75 |
| 4 | 5 | 41,63 | 3853,83 | 30 | 4180,50 |
| 5 | 5 | 37,37 | 4222,68 | 32 | 4459,20 |
| 6 | 5 | 34,09 | 4578,35 | 35 | 4877,25 |
| 7 | 5 | 31,52 | 4915,05 | 37 | 5155,95 |
| 8 | 5 | 29,45 | 5233,75 | 40 | 5574,00 |
| 9 | 5 | 27,76 | 5533,10 | 42 | 5852,70 |
| 10 | 5 | 26,35 | 5815,54 | 43 | 5992,05 |
| 11 | 5 | 25,15 | 6083,76 | 45 | 6270,75 |
| 12 | 5 | 24,13 | 6335,44 | 47 | 6549,45 |
| 13 | 5 | 23,25 | 6572,81 | 50 | 6967,50 |
| 14 | 5 | 22,48 | 6798,07 | 50 | 6967,50 |
| 15 | 5 | 21,80 | 3506,21 | 27 | 3762,45 |

Sumber: Hasil perencanaan (Hapsari, 2021)

## Preliminary design pylon

Dimensi pylon ditentukan dengan memperhitungkan gaya tekan akibat kabel. Gaya tekan aksial akibat kabel dihitung pada Tabel 2.

W=(qD×λ)+(qL×λ)+P=(21906,4×5)+(27540×5)+149623,8=396855,8 kg

Tabel 2. Gaya aksial pylon akibat kabel

| Kabel | Φi (°) | Ngi = W x sinϕi (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 66,19 | 3.63E+08 |
| 2 | 55,22 | 3.26E+08 |
| 3 | 47,35 | 2.92E+08 |
| 4 | 41,63 | 2.64E+08 |
| 5 | 37,37 | 2.41E+08 |
| 6 | 34,09 | 2.22E+08 |
| 7 | 31,52 | 2.07E+08 |
| 8 | 29,45 | 1.95E+08 |
| 9 | 27,76 | 1.85E+08 |
| 10 | 26,35 | 1.76E+08 |
| 11 | 25,15 | 1.69E+08 |
| 12 | 24,13 | 1.62E+08 |
| 13 | 23,25 | 1.57E+08 |
| 14 | 22,48 | 1.52E+08 |
| 15 | 21,80 | 1.47E+08 |
| Total |  | 3.26E+09 |

Sumber: Hasil perencanaan (Hapsari, 2021)

Ng = 3258134,125 kg = 32581341,25 N

A = 2Ngfc’ = 2×32581341,2550=1303253,7 mm2

A=b×h=b2 (penampang segi empat sama sisi)

b = A = 1303253,7 = 1141,6 mm, dipakai b = 2500 mm

A=25002=6250000 mm2>1303253,7 mm2→Aman

## Pengecekkan kabel

Kapasitas kabel (tarik ijin) dihitung dengan mengalikan tegangan tarik ijin dengan dimensi kabel. Kemudian kapasitas kabel dibandingkan dengan gaya tarik aksial kabel (Pu) yang terjadi. Kapasitas kabel harus lebih besardari gaya aksial yang terjadi. Kapasitas dan gaya aksial tiap kabel dapat dilihat pada Tabel 3.

fpu = 1860 MPa

fcbd=0,45×1860=837 MPa=83700000 kg/m2

Tabel 3. Kapasitas dan kontrol kabel

| Kabel | n (buah) | Asc Terpasang (mm2) | Tarik ijin (kg) fcbd x A | Pu (kg) | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 | 3762,45 | 314917,07 | 235420,84 | Kuat |
| 2 | 25 | 3483,75 | 291589,88 | 266327,18 | Kuat |
| 3 | 25 | 3483,75 | 291589,88 | 281197,98 | Kuat |
| 4 | 30 | 4180,50 | 349907,85 | 335114,86 | Kuat |
| 5 | 32 | 4459,20 | 373235,04 | 354687,22 | Kuat |
| 6 | 35 | 4877,25 | 408225,83 | 386675,03 | Kuat |
| 7 | 37 | 5155,95 | 431553,02 | 408971,50 | Kuat |
| 8 | 40 | 5574,00 | 466543,80 | 443145,60 | Kuat |
| 9 | 42 | 5852,70 | 489870,99 | 468210,15 | Kuat |
| 10 | 43 | 5992,05 | 501534,59 | 482915,54 | Kuat |
| 11 | 45 | 6270,75 | 524861,78 | 50787,86 | Kuat |
| 12 | 47 | 6549,45 | 548188,97 | 528766,48 | Kuat |
| 13 | 50 | 6967,50 | 583179,75 | 558893,52 | Kuat |
| 14 | 50 | 6967,50 | 583179,75 | 552270,30 | Kuat |
| 15 | 27 | 3762,45 | 314917,07 | 291287,29 | Kuat |

Sumber: Hasil perencanaan (Hapsari, 2021)

## Pengecekkan gelagar induk

Gelagar induk dicek kekuatannya. Kuat lentur nominal (ϕMn) harus lebih besar dari gaya momen ultimit analisa struktur (Mu).

Mu=195908,54kgm

My=fyxS=3161000000Nmm

Mp=1,5My=4741500000Nmm=4741,5kNm

Mp=fyxZ=3544090000Nmm=3544,09kNmm

Diambil Mp yang terkecil, Mp=3544,09kNm

Untuk penampang kompak, Mn=Mp=3544,09kNm

ϕMn=0,9xMn=3189,681kNm=318968,1kgm

ϕMn=318968,1>Mu=195908,54 → Kuat

## Pengecekkan gelagar memanjang komposit

Gelagar memanjang berupa gelagar komposit karena menyatu dengan plat beton. Kuat lentur nominal (ϕMn) dan kuat geser nominal (ϕVn) harus lebih besar dari gaya-gaya analisa struktur (Mu dan Vu).

Mu=41072,31 kgm=410,72 kNm

My=fy×S=965700000 Nmm

Mp=1,5×My=1448550000 Nmm

Mp=Fy×Z=491550000 Nmm

Diambil Mp yang terkecil,  Mp=491550000Nmm

Mn=5Mp-0,85My4+0,85My-5Mp4hcphy=560057626,25 Nmm

ϕMn=0,9×Mn=504051863,6 Nmm=504,051 kNm

ϕMn=504,051>Mu=410,72 → Kuat

Vu=30039,05 kg=300,39 kN

Aw=tw×hw=4082,00 mm2

Vn=0,6×fy×Aw=710268N

ϕVn=0,9×Vn=639241,2 N=639,241 kN

ϕVn=639,241>Vu=300,39 → Kuat

## Desain pylon

Pylon berdimensi bk=hk=2500 mm. Pylon yang ditinjau adalah daerah angkur kabel. Jarak antar angkur adalah 1 m (L=1000 mm).

- Tulangan memanjang

dm=36 mm

Mu=400748628,9 Nmm

Pu=4452762,543 N

d=hk–dc–db–0,5dm=2366 mm

ρpakai=1%

Asperlu=ρ×b×d=0,01×2500×2366=62500 mm2

n=Asperlu14πd2=6250014π×362=61,40 buah≈64 buah dipasang 4 sisi

Asterpasang=65144,1 mm2,ρterpasang=1,04%

Asterpasang=65144,1 mm2>Asperlu=62500 mm2

ρmin=1%<ρterpasang=1,04%<ρmax=8%

ϕMn=296875000000N mm>Mu=400748628,9 Nmm →Kuat

ϕPn=150235281,7 Nmm>Mu=4452762,543 Nmm →Kuat

- Tulangan crossties

Db=dct=22 mm

nb=2 buah

nct=16 buah

bc=bk–2dc-2db=2256 mm

hc=hk–2dc–2db=2256 mm

Hx=13×hc=752 mm

Hy=13×bc=752m m

S=6dm=216 mm

S=14×bk=625 mm

Dipakais=180 mm

Sx=100+350+hx3=467,33 mm ~ 150 mm

Sy=100+350+hy3=467,33 mm ~ 150 mm

Ash=nb×1/4×π×db2+(nct×(1/4)×π×dct2)=6842,39 mm2

Ash 124=0,09s×hc×f'cfyc=6768,00mm2<6842,39 mm2→Kuat

Ash 123=0,3s×hc×f'cfycAgAch-1=5143,00mm2<6842,39 mm2→Kuat

Crossties 16D22-180 dan sengkang 2D22-180.

- Tulangan sengkang

Vu–9731,330N

db=dct=22 mm

nb=2 buah

nct=16 buah

Mpr=1,25×ϕMn=37109375000 Nmm

Ve=Mpra+MprbLn=37109375N

Ve as=9731,3 N

Diambil yang terkecil,Ve=9731,3N

0,5Ve=4865,7<Ve as=9731,3N

Ag×f’c20=15625000>Nu=4452762,5 N

Maka,Vc=0 N

Vs=Ve0,75–Vc=12975,1 N

Vs min=13×bk×d×f'c=13906433,4 N

Vs max=23×bk×d×f'c=27812866,7 N

Dipakai Vs=13906433,4 N

Av=nb×14×π×db2=760,27 mm2

S=AvfydVs=34,84mm≈30mm

Jarak tulangan sengkang dan tulangan crossties yang telah dihitung dibandingkan dan dipilih jarak yang terkecil. Maka:

S crossties = 180 mm > s = 30 mm

Maka dipakai: crossties 16D22-30 dan sengkang 2D22-30 mm.

Gambar 5. Potongan melintang tulangan pylon

Sumber: Hasil perencanaan (Hapsari, 2021)

## Desain angkur

Angkur menggunakan produk dari VSL SSI 2000 untuk 6-109 tendons. Angkur pada gelagar merupakan fixed anchorage dan angkur pada pylon merupakan adjustable anchorage. Angkur didesain menggunakan gaya aksial ultimit kabel terbesar yaitu Pu = 558893,52 kg atau 5588,94 kN.

- Angkur pada gelagar

- Dimensi angkur

Dimensi angkur VSL SSI 2000 fixed anchorage untuk 6-109 strands adalah sebagai berikut dan seperti yangterlihat pada Gambar 6.

ØA1	=380mm

C1		=550mm

ØD1/thk	=323,9/7,1mm

ØE1		=310mm

ØF1		=337mm

G1		=75mm

LT1		=500mm

H1		=295mm

Gambar 6. Dimensi angkur pada gelagar

Sumber: Hasil perhitungan (Hapsari, 2021)

- Kapasitas bearing plate

Ap’ = LT12 = 250000 mm2

Ap =  C12 -14π∅A12 = 189088,5 mm2

Fyp = 0,8fyAp'Ap-0.2== 178,0 N/mm2

Ft =  P/Ap = 29,56 N/mm2

Fyp = 178,0 > Ft = 29,56 →Kuat

- Kapasitas plat angkur

Angkur pada gelagar dipasang diatas gelagar induk dengan menggunakan platangkur sebagai penyambungnya seperti pada Gambar 7. Plat angkur menggunakanplat dengan lebar bpc = 250 mm setebal tpc = 50 mm dan plat pengaku dengan lebarbs = 400 mm dengan tebal ts = 20 mm. Satu angkur ditahan oleh 2 plat. Plat angkurdan plat pengaku menggunakan plat baja dengan fy 210 MPa dan fu 340 MPa.

Ag=(bpc×tpc)+(bs×ts)=20500mm2

ϕPn=0,9×fy×Ag=3874500N

Ae=85%Ag=17425mm2

ϕPn=0,9×fu×Ae=4443375N

Diambilyangterkecil,makaPc=3874500N

P=Pu2=2794467,61N

Pc=3874500>P=2794467,61N→Kuat

- Kapasitas pipa angkur

Pipa angkur yang digunakan memiliki panjang 1080 mm dengan diameter luar 440 mm, diameter dalam 390 mm, dan tebal pipa 25 mm.

Ap = 14πD02- D12= 32594,02 mm2

Ip = 164πD04- D0-2t2=704234626,3 mm4

R = 1A= 146,99 mm

- Kapasitas pipa

kL/r = 4,78

4,71Efy= 145,35

kL/r = 4,78 < 4,71 Efy = 145,35, non slender

fe = π2E/kL/r2 = 86543,59 MPa

fcr = 0,685fy/fefy= 209,81 MPa

Pc1 = 0,9 × fcr ×Ap = 6154617,70 N

- Kapasitas pengaku

Ag = ns × bs ×ts = 40000 mm2

Isy = 112bsts3 = 1333333,33 mm

R = 1A = 11,55 mm

fe = π2E/kL/r2 = 534,07 MPa

fcr = 0,685fy/fefy= 180,97 MPa

Pc2 = 0,9 ×fcr ×Ag = 6514987,89 N

Pc = Pc1 + Pc2 = 12669605,59 N

Pc = 12669605,59 > Pu = 5588935,2 →Kuat

Gambar 7. emasangan angkur pada gelagar

Sumber: Hasil perhitungan (Hapsari, 2021)

- Angkur pada pylon

- Dimensi angkur

Dimensi angkur VSL SSI 2000 adjustable anchorage untuk 6-109 strands adalahsebagai berikut dan seperti yangterlihat pada Gambar 8. Angkur pylon dipasang tertanam menyilang dalam pylon seperti pada Gambar 9.

ØA2 	= 385 mm

C2 		= 585 mm

ØD2/thk 	= 419/10 mm

ØE2 	= 391 mm

G2 		= 60 mm

LT2 	= 1400 mm

H2 		= 490 mm

Gambar 8. Detail angkur pada pylon

Sumber: Hasil perhitungan (Hapsari, 2021)

- Kapasitas bearing plate

fc = 0,85 fc’ = 42,5 MPa

Ap’ = LT2 = 1960000  mm2

Ap =  C22 -14π∅A22 =225809,4 mm2

Fcp = 0,8fyAp'Ap-0.2= 99,01 N/mm2

Ft=  P/Ap = 24,75 N/mm2

Fcp= 99,01 > Ft = 24,75 →Kuat

Gambar 9. Pemasangan angkur pada pylon

Sumber: Hasil perhitungan (Hapsari, 2021)

# 4. Simpulan

Dari perhitungan desain jembatan cable-stayed, didapatkan hasil desain gelagar, kabel, pylon, dan angkur. Gelagar memanjang menggunakan WF 400.400.13.21. Gelagar melintang menggunakan 600.300.14.23. Gelagar  induk menggunakan WF 900.300.18.34. Kabel dipasang menggunakan konfigurasi modified fan pattern dengan single plane system. Jenis kabel yang dipakai adalah ASTM A416 Grade 270 diameter 0,6 in dengan jumlah strand tiap kabel bervariasi mulai dari 25-50 strands. Pylon berdimensi 2,5 m x 2,5 m dengan tinggi dari gelagar 35 m. Pylon menggunakan tulangan memanjang 64D36, tulangan sengkang 2D22-30, dan tulangan crossties 16D22-30. Angkur menggunakan VSL SSI 2000 untuk 6-109 strands. Angkur pada gelagar dipasang diatas gelagar dengan penyambung plat baja setebal 50 mm, sedangkan angkur pada pylon ditanam menyilang dalam pylon.

# 5. Daftar Pustaka

Badan Standardisasi Nasional. 2004. “SNI T-12-2004: Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan”. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional. 2005. “RSNI T-03-2005: Perencanaan Struktur Baja untuk Jembatan”. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional. 2016. “SNI 1725:2016: Pembebanan untuk Jembatan”. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional. 2016. “SNI 2833:2016: Perencanaan Jembatan terhadap Beban Gempa. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Irawan, R., Tristanto, L., & Tommy Virlanda, W. N. 2011. Perencanaan Teknis Jembatan Cable-Stayed. Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian PUPR. 2015. “Surat Edaran Nomor 08/SE/M/2015: Pedoman Perencanaan Teknis Jembatan Beruji Kabel. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.